Приложение № 4

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

по обособена позиция № 2 „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър“

Критерий за възлагане на поръчката: при оценка на офертите критерият ще е „оптимално съотношение качество/цена“, въз основа на цената и показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

Комплексната оценка се определя от следните компоненти при максимален брой точки 100:

- цена – относителна тежест 60% (максимален брой точки 60)

- гаранционен срок – относителна тежест 10% (максимален брой точки 10). Ако предложението предвижда гаранционен срок по-дълъг от 60 месеца във формулата се използва стойност 60 месеца. Ако гаранционния срок е посочен в години той се представя като 12 месеца за 1 година. Ако гаранционния срок е представен в дни се преизчислява в месеци на база 30 дни за 1 месец. Ако е представен в седмици се преизчислява в месеци на база 4 седмици за 1 месец.

- качествени показатели – относителна тежест 30% (максимален брой точки 30)

Куч  = 60*Цмин/Цуч + 10*Гуч/Гмакс + ∑Кi

Където:

Цмин – най-ниската предложена цена;

Цуч – цената предложена от съответния участник;

Гуч – гаранционния срок предложен от съответния участник;

Гмакс – максималният предложен гаранционен срок;

Кi – коефициенти характеризиращи качеството на предложената техника. Те са посочени в следната таблица:

| № | Показател | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ако скоростта на загряване на пещта на газовите хроматографи в инт. 200 ºС -300 ºС е не по-ниска от 45 ºС/min | 5 |
| 2. | Ако времето за охлаждане на пещта на газовите хроматографи от 450ºС до 50ºС е под 4,5 min | 5 |
| 3. | Ако на предложеният в т. 1. от техническата спецификация газов хроматограф с масспектрометър може да се сменя йонния обем без разхерметизиране на масспектрометърът | 5 |
| 4. | Ако масспектрометърът на предложеният апарат по т. 1.1 осигурява чувствителност при йонизация с електронен удар и въвеждане в колоната на 1pg октафлуорнафтален в режим FS (50-300 u) при маса 272 и газ носител Не дава отношение сигнал/шум: - в интервала 1400-1600 - над 1600 | 5 10 |
| 5 | Ако предложеният масспектрометър е с линеен обхват над 108 | 5 |

Забележка: За показатели отговарящи на минимално изискуемите по техническа спецификация, но не отговарящи на посочените  в таблицата се присъждат 0 точки.

∑Кi – сбор от оценките по качествените показатели от таблицата