Образец №7.3.

ДО

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ

„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МВР

гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

с предмет: „Доставка на противокуршумни жилетки“ по обособена позиция № 3:

„Доставка на противокуршумна жилетка с положителна плаваемост с бронеплоча и ниво на защита, клас IIIА+7,62х39мм+нож” –  50 бр.

от:.................................................................................................…………

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

След запознаване с документацията за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на противокуршумни жилетки“ по обособена позиция № 3: „Доставка на противокуршумна жилетка с положителна плаваемост с бронеплоча и ниво на защита, клас IIIА+7,62х39мм+нож” –  50 бр.,

Ние,………………………………………, БУЛСТАТ или ЕИК ……………., адрес по регистрация ………………………………………… ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката.

Съгласни сме и се задължаваме при изпълнението на поръчката да изпълним всички раздели от Техническата спецификация, съгласно поставените от възложителя изисквания:

- Декларираме, че сме съгласни с информацията от Техническата спецификация, относно съответната обособена позиция, както и с документацията за обществената поръчка.

- Предлаганият от нас артикул е ……………..(марка), …………………(модел) и ………………………(производител).

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно следните изисквания на Възложителя:

| № | Изискване на Възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предназначение — да осигурява надеждна защита на служителите от куршуми на пистолети, револверни патрони, 7,62х39mm патрони, хладно оръжие и задържане тялото на ползвателя на повърхността на водна площ. |  |
| 2. | Състав на изделието: | ------------------------------------- |
| 2.1. | Основна противокуршумна жилетка; |  |
| 2.2. | Бронеплоча, изработена от високомолекулен (балистичен) полиетилен; |  |
| 2.3. | Аварийна светлина, активираща се при потапяне във вода. |  |
| 3. | Изисквания към балистичната защита: | ------------------------------------- |
| 3.1. | Противокуршумната жилетка да осигурява ниво на защита IIIА, съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт по цялата си защитна площ. Тестови куршуми: - 9х19 Para FMJ (с цяла месингова ризница) и скорост V=436±9 m/s; - .44 Magnum SJHP (полуоблечен с месингова ризница с отвор при върха) и скорост V=436±9 m/s ; - 7,62х25mm ТТ с цяла биметална (помеднена стомана) ризница и скорост V=440±9 m/s. |  |
| 3.2. | Противокуршумната жилетка с бронеплоча да осигурява ниво на защита IIIА + 7,62х39mm АК-47, съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт в областа на бронеплочата. Тестови куршум: - 7,62х39mm АК-47, обр. 43г. със стоманен сърдечник и скорост V=720±10 m/s. |  |
| 3.3. | Максимална дълбочина на травмата съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт - не повече от 44 mm. |  |
| 4. | Изисквания към защитата от хладно оръжие: | ------------------------------------- |
| 4.1. | Ниво на защита на противокуршумната жилетка от хладно оръжие - ниво не по-малко 2 съгласно NIJ 0115.00 или еквивалентен стандарт; |  |
| 4.2. | Проникване на ножове Р1, S1 при енергия Е1=33±0,60 J - не повече от 7 mm, съгласно NIJ 0115.00 или еквивалентен стандарт; |  |
| 4.3. | Проникване на ножове Р1, S1 при енергия Е2=50±0,70 J - не повече от 20 mm, съгласно NIJ 0115.00 или еквивалентен стандарт. |  |
| 5. | Изисквания към плаваемостта на противокуршумната жилетка: 150 N - съгласно БДС EN ISO 12402-3:2006 или еквивалентен стандарт. |  |
| 5.1. | Тялото трябва да бъде под ъгъл спрямо водната повърхност, не по-голям от 60о , като лицето не трябва да е обърнато към водата; |  |
| 5.2. | Разстоянието от устатата до водната повърхност не трябва да бъде по-малко от 120 mm; |  |
| 5.3. | Полезрението на служителя (ползвателя на жилетката) не трябва да бъде ограничено; |  |
| 5.4. | Изисквания към аварийната светлина: |  |
| 5.4.1. | Лесен монтаж (поставяне) и демонтаж към горната лява част на жилетката; |  |
| 5.4.2. | Минимално време за излъчване на светлинни сигнали — 8 (осем) часа. Забележка: Изискванията по т. 5 (5.1. - 5.3.) се установяват практически, чрез тестване на жилетката във водна среда. |  |
| 6. | - Конструктивни изисквания: | ------------------------------------- |
| 6.1. | На лицевия панел да има джоб за поставяне на бронеплочата; |  |
| 6.2. | Размери на бронеплочата - 250х300 mm; |  |
| 6.3. | В областта на тила, върху външния калъф на жилетката да бъде здраво поставена (зашита) дръжка от плат за издърпване, която да издържа на усилие не по-малко от 120 кg; |  |
| 6.4. | Минимални изисквания към материала на външния калъф: | ------------------------------------- |
| 6.4.1. | Материал - полиамид, найлон 6.6. или еквивалент; |  |
| 6.4.2. | Якост на опън по основата ≥ 1200 N; |  |
| 6.4.3. | Якост на опън по вътъка ≥ 800 N; |  |
| 6.4.4. | Усилие на скъсване (раздор) по основата ≥ 100 N; |  |
| 6.4.5. | Усилие на скъсване (раздор) по вътъка ≥ 90 N. |  |
| 7. | Ергономични изисквания: | ------------------------------------- |
| 7.1. | Защитна площ — не по-малка от 0,43 m2, за размер L (52-54) и пълно покритие на торса; |  |
| 7.2. | Маса на противокуршумната жилетка без бронеплоча — не по-голяма от 4,700 кg, за размер L (52-54); |  |
| 7.3. | Маса на бронеплочата — не по-голяма от 1,7 кg; |  |
| 7.4. | Форма на бронеплочата — едностранно извита с радиус R=400 mm, за оптимално прилепване към тялото и изрязани горни ъгли за по-добро прикладване на служителя; |  |
| 7.5. | Цвят на жилетката — черен; |  |
| 7.6. | Върху лицевата и гръбната страна на жилетката да може да се поставя посредством „велкро” или еквивалент надпис, текста на който ще бъде уточнен допълнително; |  |
| 7.7. | Изделието да има външен калъф за съхранение (сак) за съхранение и транспортиране; |  |
| 7.8. | Устойчив на морска вода външен калъф; |  |
| 7.9. | Балистичните панели да са водоустойчиви, сваляеми от калъфа, като водоплаващия материал се поставя в джоба за балистичните панели и се разполага между панела и тялото; |  |
| 7.10. | Необходими бройки от размерите: L-10%; XL-10% ; XXL-40% и XXXL- 40% |  |
| 7.11. | - Балистичните панели да имат от вътрешната страна етикети съгласно NIJ 0101.04. или еквивалентен стандарт. |  |
| 8. | Срок на годност — срокът в който противокуршумната жилетка запазва характеристиките по т.т. 3 и 4, да не е по-малък от 5 (пет) години. Забележка: В дясната колона участникът посочва предлагания от него срок на годност на изделията, който не може да бъде по-кратък от минимално изисквания от възложителя. |  |
| 9. | Гаранция на външния калъф — не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца. Забележка: В дясната колона участникът посочва предлагания от него гаранционен срок на външния кълъф, който не може да бъде по-кратък от минимално изисквания от възложителя. |  |
| 10. | Изпитванията за балистична защита и защита от хладно оръжие да се извършат при следните условия: |  |
| 10.1. | Необходимо количество противокуршумни жилетки — 3 (три) бр. и една бронеплоча. Противокуршумните жилетки се разделят на 6 (шест) балистични панела (БП); |  |
| 10.2. | Схема на изпитване: | ------------------------------------- |
| 10.2.1. | БП 1 — сух: - 3 изстрела с боеприпас кал. 9х19mm Para FMJ и V=436±9 m/s; - — 3 изстрела с боеприпас кал. 44 Magnum SJHP и V=436±9 m/s. |  |
| 10.2.2. | 10.2.2. БП 2 — сух: - 6 изстрела с боеприпас кал.7,62x25mm TT с биметална ризница и V=440±9 m/s. |  |
| 10.2.3. | 10.2.3. БП 3 — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт: - 3 изстрела с боеприпас кал. 9х19mm Para FMJ и V=436±9 m/s; - 3 изстрела с боеприпас кал. 44 Magnum SJHP и V=436±9 m/s. |  |
| 10.2.4. | БП 4 — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт: - 6 изстрела с боеприпас кал.7,62x25mm TT с биметална ризница и V=440±9 m/s. |  |
| 10.2.5. | БП 5 + бронеплоча — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт: - 6 изстрела с боеприпас кал. 7,62х39mm (с АК-47), обр. 43г. със стоманен сърдечник и скорост V=720±10 m/s. |  |
| 10.2.6. | БП 6 — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт: - ножове Р1, S1 с енергия Е1, Е2 съгласно NIJ 0115.00 или еквивалентен стандарт - 6 пускания. Забележка: Зачитат се и скорости по-високи от посочените, при които дълбочината на травмата е не повече от 44 mm за балистичните изпитвания. При изпитванията за защита от хладно оръжие се зачитат и енергии по-високи от посочените Е1 и Е2, при които проникването на ножове Р1, S1, са съответно не повече от 7 и от 20 mm. |  |
| 11. | Технически изисквания, свързани с обекта на поръчката: | ------------------------------------- |
| 11.1. | За доказване качествата по т.т. 3; 4; 6.2.; 7.1.; 7.2. и 7.3. на предлаганите изделия, кандидатът представя четири жилетки (от всеки размер по една), едната е за резерв, за изпитване в изпитвателна лаборатория на Министерството на отбраната (ИЛ на МО); |  |
| 11.2. | Протоколите от изпитванията на предлаганите изделия, издадени в ИЛ на МО, съпроводени с тестваните образци да бъдат част от съдържанието на предложенията на кандидатите, като датата на издаване на протоколите да е след датата на обявяване на обществената поръчка; |  |
| 11.3. | Определените за изпълнители на обществената поръчка кандидати, представят при доставка на изделията и сертификати от производителя за произход и качество на текстилните материали, ползвани за изработка на елементи от изделията, доказващи изискванията по т. 6.4. Същите трябва да бъдат придружени с преведено на български език и заверено от изпълнителя копие; |  |
| 11.4. | Партидата доставени изделия се предава от Изпълнителя на представител на Възложителя за временно съхранение, при което последния избира, на принципа “случаен избор” от доставеното, и предава за изпитване в ИЛ на МО, четири жилетки (от всеки размер по една), едната е за резерв , за провеждане на тестови изпитвания за доказване качествата по т.т. 3; 4; 6.2.; 7.1.; 7.2. и 7.3. |  |
| 11.5. | Протоколите с резултатите от извършените тестове, изготвени от ИЛ на МО са основание за доказване на съответствие, или не съответствие между заявеното от Възложителя, и доставената партида изделия. При доказано пълно съответствие, същите са основание за изготвяне на протокол за съответствие и фактическо приемане на доставката в ЦОС - МВР, за което двете страни подписват предавателно-приемателен протокол; |  |
| 11.6. | Тестовете по т. 11.1. и 11.4. се извършват по условия, изписани от Възложителя в техническата спецификация по-горе. Разходите за тестовете са за сметка на изпълнителя на ОП; |  |
| 11.7. | Броя на доставените изделия следва да надвишава броя на обявените количества с броя на изделията, необходими за провеждане на тестовите изпитвания; |  |
| 11.8. | Доставените изделия, предмет на договора да бъдат в здрава, заводска опаковка с четливо изписана маркировка, обозначаваща вида и част от параметрите на изделията, предпазваща ги от външно въздействие и повреди при транспортиране, и съхранение. Балистичните панели да имат от вътрешната страна етикети съгласно NIJ 0101.04. или еквивалентен стандарт. |  |
| 12. | Гаранционен срок на доставените изделия - не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца. Забележка: В дясната колона участникът посочва предлагания от него гаранционен срок на изделията, който не може да бъде по-кратък от минимално изисквания от възложителя. |  |
| 12.1. | В случаите, когато доставените изделия имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидените в договора характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемане на стоката и подписването на предавателно-приемателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок, като се съставя констативен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Констативния протокол се съставя в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците/отклоненията; |  |
| 12.2. | В случай на рекламация в гаранционния срок по т. 12, Изпълнителят за своя сметка подменя/поправя в срок от 3 (три) месеца от датата на подписване на констативния протокол; |  |
| 12.3. | Ако недостатъкът прави стоката негодна за ползване по предназначение, Изпълнителят е длъжен да я подмени с нова със същите или по-добри параметри за своя сметка; |  |
| 12.4. | За приемо-предаванията на изделието страните по договора изготвят предавателно-приемателни протоколи; |  |
| 12.5. | Участникът да декларира в техническото предложение, че при доставка ще представи индивидуални гаранционна карта и паспорт съдържащ инструкция за експлоатация за изделията от партидата, с превод на български език. |  |
| 13. | Срок на годност на противокуршумните жилетки (срока в който запазват характеристиките посочени в т.т. 3 и 4 и осигуряват 100% защита) - не по-малко от 5 (пет) години от датата на предавателно-приемателния протокол, при температура не по-висока от -30оС и не по-ниска от +40оС. Забележка: В дясната колона участникът посочва предлагания от него срок на годност на изделията, който не може да бъде по-кратък от минимално изисквания от възложителя. |  |

Декларирам, че предлаганите изделия ще са произведени от производител, притежаващ валиден сертификат за съответствие на внедрена система за управление на качеството с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват производство на изделията, предмет на поръчката. В случай, че бъда избран за изпълнител, при доставката ще представя заверено копие от гореописания сертификат на производителя.

Декларирам, че при доставка ще представя индивидуални гаранционна карта и паспорт съдържащ инструкция за експлоатация за изделията от партидата, с превод на български език.

Прилагаме протоколите от изпитванията на предлаганите изделия, издадени в ИЛ на МО, съпроводени с тестваните образци като част от съдържанието на настоящото предложение.

Забележка: Датата на издаване на протоколите да е след датата на обявяване на обществената поръчка.

Дата: .........................                                 ПОДПИС и ПЕЧАТ: ….................................

.........................................................................

/име и фамилия/

………………………………………………..

/длъжност на представляващия участника/