ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

ТАКТИЧЕСКИ ТЕКСТИЛЕН КОЛАН

- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

Тактически текстилен колан със самозатягаща се метална катарама и осигурителна метална халка.

- СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Състав:

- текстилна лента с пришита лента от велкро;

- метална катарама;

- осигурителна халка

Описание:

  - Текстилна лента:

2.1.1. Основната част да е от текстилна лента от здрава, износоустойчива синтетична нишка (найлон или полипропилен) или еквивалент;

2.1.2. Към текстилната лента да е пришита лента от велкро за прилепване на непристегнатата от катарамата остатъчна част фиг.1;

фиг.1

2.1.3. В зоната, където се намират металните части (катарама и осигурителна халка) текстилната лента да е двойно прегъната  и с усилващи три броя „Х“ шева фиг.2;

Фиг.2

    - Ширината на текстилната лета (колана) от 40 до 50 mm;

    - Цвят- черен.

    - Изработена от 2 слоя материал, използван (найлон или полипропилен) или еквивалент с шевна линия.

  - . Метална катарама:

    - В предният край на текстилната лента да се прикачва метална катарама;

    - Материалът на катарамата да е от кована стомана с правоъгълна форма и подвижна вътрешна част;

    - Да осигурява самозатягане на текстилната лента при рязко (силно) натоварване (опън), фиг.3;

Фиг.3

    - Цвят- черен;

    - Да не позволява разхлабване или откопчаване на текстилната лента.

  - Осигурителна халка

    - Материалът на халката да е от кована стомана;

    - Халката да бъде стабилизирана допълнително към текстилната част с велкро лента с ширина от 20 до 30 mm;

    - Цвят – черен.

  - Предназначение и описание на продукта

Продуктът представлява текстилен колан, осигуряващ надеждно закрепване на допълнително оборудване.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1. Текстилния колан да е съвместим с облеклото, индивидуалното оборудване, допълнителни модули, ако има такива и елементи от снаряжението.

3.1.2. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Конструкцията на продукта да позволява лесната му експлоатация.

3.2. Изисквания за електромагнитна защита

Не се предявяват.

3.3. Изисквания към материала на колана:

3.3.1. Здравината/якостта на текстилната част  опън по БДС EN ISO 13934-1 или еквивалентно/и:

- на скъсване – не по-малко от 3175.15 kg (7000 bls);

3.3.2. Здравината/якостта на опън на металните елементи по БДС EN 10002-1:2000 или еквивалентно/и

- на скъсване – не по-малко от 950kg (2000 bls) ;

3.3.3. Устойчивост на претриване по метода на Martindale или еквивалент съгласно БДС EN ISO 12 947-2/AC или еквивалентно/и не по-малко от 50 000 цикъла при приложено номинално налягане 12 kPа.

3.3.4. Обагрянията на текстилния колан  и допълнителните модули да са устойчиви на сухо и мокро триене съгласно изискванията на БДС EN ISO 105-Х 12 „Устойчивост на обагрянията на сухо и мокро триене” или еквивалентно/и, както следва:

3.3.4.1. При пот  – не по-малко от 4;

3.3.4.2. При триене сухо  – не по-малко от 4;

3.3.4.3. При триене мокро  – не по-малко от 3-4;

3.3.5. Текстилния колан  да се изработва в 3  (три) размера:

3.3.5.1.  – размер S/М≈107 см (за талия от 61 до 81 см);

3.3.5.2.  – размер М/L≈124 см (за талия от 81 до 101 см);

3.3.5.3. - размер L/XL≈150 см (за талия от 101 до 122 см);

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКРИТОСТ И МАСКИРОВКА

Металните части да не предизвикват демаскиращи отблясъци.

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Всички елементи (комплектуващи изделия, сглобени единици и детайли) на продукта да имат пълна взаимозаменяемост при серийно производство.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

6.1.Обучение

Не се изисква

6.2.Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български език.

6.2.1.Техническото описание и инструкцията за експлоатация да бъдат на български език.

6.2.2. Индивидуалният паспорт да бъде на български език

6.3.Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности

Не се изисква.

6.4.Метрологично осигуряване

Не се изисква.

6.5.Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

6.6.Изисквания към производствения процес.

Не се изисква.

6.7.Изисквания по отношение опазването на околната среда.

Не се изисква.

6.8.Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок.

Не се изисква.

6.9.Други

Не се изисква.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО

На всеки колан да има трайно поставен картонен етикет, захванат с пистолет и стрела в гайката с информация, четливо изписана за размер на колана, име на фирмата доставчик /производител/, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство.

Изделието се поставя в прозрачен полиетиленов или еквивалентен плик, върху който се залепва етикет с информация за наименованието на изделието, основния материал, условията за почистване, производителя и годината на производство. Десет броя колани от един размер оформят една връзка. Пет връзки се поставят в кашон. На кашона се залепва етикет с информация за наименованието на изделието, основния материал, условията за почистване, производителя и годината на производство.

В индивидуалните опаковки на коланите се поставя гаранционна карта, съдържаща информацията по т. Гаранционен срок и рекламации от договора.

8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

Изпълнителят (производителят) гарантира спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за обществената поръчка.

8.1. Гаранционният срок при съхранение е 12 месеца, считано от датата на доставката.

8.2. Гаранционният срок при експлоатация е 3 месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.

8.3. Всяко изделие се предоставя с гаранционна карта, която да е попълнена и подпечатана от изпълнителя и да съдържа следната информация:

# * Име на Изпълнителя и номер на договора;

# * Вид на изделието;

# * Дата на доставка на изделието;

# * Поле за вписване името на служителя, на когото се предоставя изделието (попълва се от служител на Възложителя);

# * Поле за дата на предаване на изделието на служителя (попълва се от служител на Възложителя);

# * Гаранционен срок при експлоатация – 3 (три) месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя;

# * Съществени характеристики;

# * Знаци за третиране и въздействие;

# * Поддръжка и почистване;

* Условия за съхранение.

8.4. Рекламации

Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния срок и при условие, че са спазвани изискванията за експлоатация и за третиране на изделията. Рекламация се урежда в срок от 15 (петнадесет) работни дни от съставянето на протокол за същата, чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие с ново за сметка на доставчика.

Рекламации по количествата на доставените изделия, могат да се правят само в момента на получаването им.

В случаи на замяна с ново изделие, същата се извършва при наличие на следните неотстраними дефекти: груби лицеви дефекти по текстилната лента; разкъсвания по шевовете, дефектна тока, дефектни други елементи на текстилния колан.

9. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

9.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEС 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEС 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал и на готовото изделие от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителя не е производител/, удостоверяваща, че материалите и мострите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

9.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговаря основния материал, издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

9.3. Сертификат за качество на основния материал, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

9.4. Протоколи от изпитване по точки 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3 и 3.3.4. от Техническата спецификация и протоколи от изпитване по точки 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3 и 3.3.4. от Техническата спецификация на мострата на готовото изделие. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана  от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в цитираните точки от Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

9.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

Забележка: Копието е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

9.6. Участниците да представят за производителя на основния материал сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на обществената поръчка- текстилни изделия.

Сертификатите да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

9.7. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

9.8. Изискване за мостри – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и дали ще бъдат задържани мострите на участника, с който е сключен договора за ОП, до приключване на договора:

* В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят мостри на готовите изделия – по 1 бр. в размер M/L, както и мостра от основния материал по 1 линеен метър, подпечатана със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” изпитателна лаборатория /АИЛ/.

Мострите на артикулите трябва да имат трайна маркировка (ръстова марка), съгласно настоящата техническа спецификация, със следната информация: вид на изделието, размер, състав, знаци за третиране и въздействие и име на участника в процедурата.

* Мострите се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Мострите на участника да са надписани. Същите трябва да са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя.

* Мострите ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към същите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.

* Мострите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

* Образецът на Възложителя, по който ще се изработват изделията се предоставя за разглеждане от участниците  на адрес: ж.к. “Красна поляна”, бул. “Възкресение”, бл. 31 Б, всеки работен ден от 13:30 до 15:30 часа след предварителна заявка на тел. 27941 - ст. експерт Х. Димитрова, 27946 - ст. експерт И. Милушев и 27948 - експерт Г. Ганарева.